Таблица 1 (Итоговая таблица)

(Для 2 категории)

| ТСР | 2 категория | 3 категория |
| --- | --- | --- |
| R2 Стационарные, м | 83 | 83 |
| R2 Портативные возимые, м | 42 | 42 |
| R2 Портативные носимые, м | 19 | 19 |
| r1, м | 1,6 | 1,6 |

Таблица 2 (Итоговая таблица)

(Для 3 категории)

| ТСР | 3 категория |
| --- | --- |
| R2 Стационарные, м | 83.0 |
| R2 Портативные возимые, м | 42.0 |
| R2 Портативные носимые, м | 19.0 |
| r1, м | 1,6 |

Таблица 3 (Расчет)

(Для 2 категории)

| i | fнi, МГц | fвi, МГц | Eсi max, дБ (мкВ/м) | Δ1стi | Δ1возi | Δ1носi | R2стi, м | R2возi, м | R2носi, м | r1i, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на экран моноблока 1920х1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 148,472 | 37,84 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2 | 148,472 | 296,944 | 39,64 | 6,25 | 3,81 | 2,04 | 17 | 11 | 6 | 1,6 |
| 3 | 296,944 | 445,416 | 34,09 | 3,43 | 2,08 | 1,02 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | 445,416 | 593,888 | 35,23 | 4,18 | 2,38 | 1,13 | 18 | 10 | 5 | - |
| 5 | 593,888 | 742,36 | 37,79 | 5,89 | 3,19 | 1,48 | 27 | 15 | 8 | - |
| 6 | 742,36 | 890,832 | 35,1 | 4,49 | 2,34 | 1,07 | 23 | 13 | 6 | - |
| 8 | 1039,304 | 1187,776 | 44,74 | 14,16 | 7,02 | 3,13 | 83 | 42 | 19 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 83 | 42 | 19 | 1,6 |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 6000 | 53,05 | 1,63 | 1,45 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 1500 | 34,16 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - |
| Режим обмена информацией с МФУ (USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим печати информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим сканирования информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 125 | 35,48 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети ("оптика") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на экран моноблока 1920х1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 148,472 | 37,84 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2 | 148,472 | 296,944 | 39,64 | 6,25 | 3,81 | 2,04 | 17 | 11 | 6 | 1,6 |
| 3 | 296,944 | 445,416 | 34,09 | 3,43 | 2,08 | 1,02 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | 445,416 | 593,888 | 35,23 | 4,18 | 2,38 | 1,13 | 18 | 10 | 5 | - |
| 5 | 593,888 | 742,36 | 37,79 | 5,89 | 3,19 | 1,48 | 27 | 15 | 8 | - |
| 6 | 742,36 | 890,832 | 35,1 | 4,49 | 2,34 | 1,07 | 23 | 13 | 6 | - |
| 8 | 1039,304 | 1187,776 | 44,74 | 14,16 | 7,02 | 3,13 | 83 | 42 | 19 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 83 | 42 | 19 | 1,6 |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 6000 | 53,05 | 1,63 | 1,45 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 1500 | 34,16 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - |
| Режим обмена информацией с МФУ (USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим печати информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим сканирования информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 125 | 35,48 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети ("оптика") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 (Расчет)

(Для 3 категории)

| i | fнi, МГц | fвi, МГц | Eсi max, дБ (мкВ/м) | Δ1стi | Δ1возi | Δ1носi | R2стi, м | R2возi, м | R2носi, м | r1i, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на экран моноблока 1920х1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 148,472 | 37,84 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2 | 148,472 | 296,944 | 39,64 | 6,25 | 3,81 | 2,04 | 17 | 11 | 6 | 1,6 |
| 3 | 296,944 | 445,416 | 34,09 | 3,43 | 2,08 | 1,02 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | 445,416 | 593,888 | 35,23 | 4,18 | 2,38 | 1,13 | 18 | 10 | 5 | - |
| 5 | 593,888 | 742,36 | 37,79 | 5,89 | 3,19 | 1,48 | 27 | 15 | 8 | - |
| 6 | 742,36 | 890,832 | 35,1 | 4,49 | 2,34 | 1,07 | 23 | 13 | 6 | - |
| 8 | 1039,304 | 1187,776 | 44,74 | 14,16 | 7,02 | 3,13 | 83 | 42 | 19 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 83 | 42 | 19 | 1,6 |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 6000 | 53,05 | 1,63 | 1,45 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 1500 | 34,16 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | - |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - |
| Режим обмена информацией с МФУ (USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим печати информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим сканирования информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,009 | 125 | 35,48 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| Максимальные значения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети ("оптика") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 (Цепи питания)

(Для 2 категории)

| i | fнi, МГц | fвi, МГц | Uфci, дБ (мкВ) | U0ci, дБ (мкВ) | Δфвозi | Δфносi | Δ0возi | Δ0носi | Kфвозi, дБ | Kфносi, дБ | K0возi, дБ | K0носi, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на экран моноблока 1920х1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией с МФУ (USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим печати информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим сканирования информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети ("оптика") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на экран моноблока 1920х1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией с МФУ (USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим печати информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим сканирования информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети ("оптика") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 (Цепи питания)

(Для 3 категории)

| i | fнi, МГц | fвi, МГц | Uфci, дБ (мкВ) | U0ci, дБ (мкВ) | Δфвозi | Δфносi | Δ0возi | Δ0носi | Kфвозi, дБ | Kфносi, дБ | K0возi, дБ | K0носi, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на экран моноблока 1920х1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией с МФУ (USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим печати информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим сканирования информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети ("оптика") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 (Режимы)

| № п/п | Режимы обработки информации | Тип спектра тестового сигнала (дискретный, сплошной, смешанный) | Коэффициент, учитывающий разрядность кода Kn | Длительность единичного импульса тестового сигнала τи, с | Период повторения тестовых импульсов в тестовой последовательности Ти, с | Тактовая частота последовательности импульсов в структуре тест-сигнала Ft, кГц | Норма эффективности защиты информации δ для объектов 2; 3 категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим вывода информации на экран моноблока 1920х1080/60 (LVDS) | дискретный | 1 | 6,73527e-09 | 1,34705e-08 | 74236 | 0,1; 0,1 |
| 2 | Режим записи и/или считывания информации на SSD (SATA) | дискретный | 1 | 1,66666e-10 | 3,33333e-10 | 3000000 | 0,7; 1,2 |
| 3 | Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) | дискретный | 1 | 1,00000e-08 | 2e-08 | 50000 | 0,7; 1,2 |
| 4 | Режим записи и/или считывания информации на оптический диск (SATA) | дискретный | 1 | 6,66666e-10 | 1,33333e-09 | 750000 | 0,7; 1,2 |
| 5 | Режим обмена информацией с МФУ (USB) | дискретный | 1 | 2,08333e-09 | 4,16666e-09 | 240000 | 0,7; 1,2 |
| 6 | Режим печати информации | дискретный | 1 | 2,85714e-07 | 5,71428e-07 | 1750 | 0,7; 1,2 |
| 7 | Режим сканирования информации | дискретный | 1 | 4,34782e-08 | 8,69565e-08 | 11500 | 0,7; 1,2 |
| 8 | Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") | дискретный | 1 | 8,00000e-09 | 1,6e-08 | 62500 | 0,7; 1,2 |
| 9 | Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") | дискретный | 1 | 8,00000e-09 | 1,6e-08 | 62500 | 0,7; 1,2 |
| 10 | Режим обмена информацией по сети ("оптика") | дискретный | 1 | 2,00313e-08 | 4,00626e-08 | 24960,9 | 0,7; 1,2 |