Таблица 1 (Итоговая таблица)

(Для 2 категории)

| Состав ТС | Зона | 2 категория |  |  | 3 категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стац. | Воз. | Нос. | Стац. | Воз. | Нос. |
|  | R2, м | 196,9 | 56,9 | 29,6 | 104 | 37,2 | 19,7 |
|  | r1, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | r1', м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 2 (Итоговая таблица)

(Для 3 категории)

| Состав ТС | Зона | 3 категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стац. | Воз. | Нос. |
|  | R2, м | 104 | 37,2 | 19,7 |
|  | r1, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | r1', м | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 3 (Расчеты)

(Для 2 категории)

| Fс, МГц | Uс+ш, мкВ | Uш, мкВ | Ka 1/м | Ec, мкВ/м | r1, м |  | r1’, м |  | R2 Стационарные м |  | R2 Возимые, м |  | R2 Носимые, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151,1 | 94,41 | 51,29 | 7,45 | 590,51 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 76,6 | 76,6 | 12,1 | 12,1 | 11 | 11 |
| 188,875 | 59,57 | 33,5 | 7,1 | 349,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226,65 | 36,31 | 26,61 | 6,91 | 170,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264,425 | 48,98 | 18,62 | 6,79 | 307,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302,2 | 42,17 | 31,81 | 6,68 | 184,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339,975 | 128,82 | 31,26 | 6,62 | 827,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377,75 | 118,85 | 53,09 | 6,56 | 697,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453,3 | 40,74 | 32,36 | 6,3 | 155,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528,85 | 53,09 | 32,36 | 6,01 | 252,95 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 23 | 23 | 13,7 | 13,7 |
| 566,625 | 36,31 | 32,36 | 5,91 | 97,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642,175 | 59,57 | 32,36 | 6,03 | 301,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679,95 | 53,7 | 32,36 | 6,21 | 266,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 717,725 | 36,31 | 26,85 | 6,35 | 155,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755,5 | 40,74 | 25,7 | 6,43 | 203,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793,275 | 37,58 | 21,88 | 6,52 | 199,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831,05 | 29,85 | 20,42 | 7,06 | 153,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868,825 | 20,42 | 18,62 | 7,77 | 65,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 906,6 | 36,31 | 29,85 | 8,59 | 177,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1246,575 | 14,45 | 13,18 | 19,16 | 113,5 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 37,2 | 37,2 | 19,7 | 19,7 |
| 1284,35 | 15,49 | 11,35 | 19,23 | 202,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322,125 | 28,51 | 20,75 | 19,32 | 377,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1359,9 | 23,07 | 17,26 | 19,41 | 297,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1397,675 | 37,15 | 32,55 | 19,5 | 349,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 76,6 | 76,6 | 37,2 | 37,2 | 19,7 | 19,7 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148,5 | 53,09 | 8,32 | 7,47 | 391,68 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 196,9 | 104 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 |
| 297 | 30,9 | 5,96 | 6,69 | 202,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445,5 | 29,85 | 6,68 | 6,33 | 184,16 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 9,9 | 9,9 | 7 | 7 |
| 594 | 32,36 | 6,68 | 5,83 | 184,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742,5 | 32,36 | 9,44 | 6,4 | 198,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 16,5 | 16,5 | 10,4 | 10,4 |
| 891 | 26,61 | 5,31 | 8,22 | 214,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039,5 | 11,89 | 3,24 | 18,71 | 214,04 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 19,7 | 19,7 | 11,5 | 11,5 |
| 1188 | 10,59 | 3,24 | 19,03 | 191,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1336,5 | 21,13 | 3,35 | 19,36 | 403,9 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 35 | 35 | 18,6 | 18,6 |
| 1485 | 10,59 | 3,35 | 19,68 | 197,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1633,5 | 18,84 | 3,47 | 19,84 | 367,39 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 32,9 | 32,9 | 17,5 | 17,5 |
| 1782 | 5,96 | 3,41 | 19,98 | 97,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930,5 | 30,9 | 3,56 | 20,11 | 617,26 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 56,9 | < 0,1 | 29,6 | < 0,1 |
| 2079 | 11,89 | 3,67 | 20,63 | 233,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2227,5 | 9,44 | 3,35 | 21,5 | 189,75 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 25,2 | < 0,1 | 13,2 | < 0,1 |
| 2376 | 11,89 | 3,5 | 22,39 | 254,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2524,5 | 9,77 | 4,73 | 23,36 | 199,7 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 16,5 | < 0,1 | 8,8 | < 0,1 |
| 2673 | 6,17 | 4,22 | 24,49 | 110,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2821,5 | 6,17 | 4,73 | 25,7 | 101,82 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 7 | < 0,1 | 3,5 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 196,9 | 104 | 56,9 | 35 | 29,6 | 18,6 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 37,58 | 6,68 | 27,23 | 1007,01 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 5,3 | < 0,1 | 2 | < 0,1 | 1,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 5,3 | < 0,1 | 2 | < 0,1 | 1,1 | < 0,1 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 8,41 | 4,68 | 11,61 | 81,13 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 10,23 | 9,77 | 6,42 | 19,47 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7485 | 17,18 | 14,96 | 10 | 84,47 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 (Расчеты)

(Для 3 категории)

| Fс, МГц | Uс+ш, мкВ | Uш, мкВ | Ka 1/м | Ec, мкВ/м | r1, м | r1’, м | R2 Стационарные м | R2 Возимые, м | R2 Носимые, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3к | 3к | 3к | 3к | 3к |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151,1 | 94,41 | 51,29 | 7,45 | 590,51 | 1,5 | 0,4 | 76,6 | 12,1 | 11 |
| 188,875 | 59,57 | 33,5 | 7,1 | 349,73 |  |  |  |  |  |
| 226,65 | 36,31 | 26,61 | 6,91 | 170,71 |  |  |  |  |  |
| 264,425 | 48,98 | 18,62 | 6,79 | 307,61 |  |  |  |  |  |
| 302,2 | 42,17 | 31,81 | 6,68 | 184,93 |  |  |  |  |  |
| 339,975 | 128,82 | 31,26 | 6,62 | 827,3 |  |  |  |  |  |
| 377,75 | 118,85 | 53,09 | 6,56 | 697,55 |  |  |  |  |  |
| 453,3 | 40,74 | 32,36 | 6,3 | 155,93 |  |  |  |  |  |
| 528,85 | 53,09 | 32,36 | 6,01 | 252,95 | < 0,1 | < 0,1 | - | 23 | 13,7 |
| 566,625 | 36,31 | 32,36 | 5,91 | 97,34 |  |  |  |  |  |
| 642,175 | 59,57 | 32,36 | 6,03 | 301,59 |  |  |  |  |  |
| 679,95 | 53,7 | 32,36 | 6,21 | 266,13 |  |  |  |  |  |
| 717,725 | 36,31 | 26,85 | 6,35 | 155,22 |  |  |  |  |  |
| 755,5 | 40,74 | 25,7 | 6,43 | 203,26 |  |  |  |  |  |
| 793,275 | 37,58 | 21,88 | 6,52 | 199,21 |  |  |  |  |  |
| 831,05 | 29,85 | 20,42 | 7,06 | 153,71 |  |  |  |  |  |
| 868,825 | 20,42 | 18,62 | 7,77 | 65,13 |  |  |  |  |  |
| 906,6 | 36,31 | 29,85 | 8,59 | 177,59 |  |  |  |  |  |
| 1246,575 | 14,45 | 13,18 | 19,16 | 113,5 | < 0,1 | < 0,1 | - | 37,2 | 19,7 |
| 1284,35 | 15,49 | 11,35 | 19,23 | 202,71 |  |  |  |  |  |
| 1322,125 | 28,51 | 20,75 | 19,32 | 377,73 |  |  |  |  |  |
| 1359,9 | 23,07 | 17,26 | 19,41 | 297,12 |  |  |  |  |  |
| 1397,675 | 37,15 | 32,55 | 19,5 | 349,16 |  |  |  |  |  |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 1,5 | 0,4 | 76,6 | 37,2 | 19,7 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148,5 | 53,09 | 8,32 | 7,47 | 391,68 | 1,2 | 0,3 | 104 | 5 | 4,9 |
| 297 | 30,9 | 5,96 | 6,69 | 202,84 |  |  |  |  |  |
| 445,5 | 29,85 | 6,68 | 6,33 | 184,16 | < 0,1 | < 0,1 | - | 9,9 | 7 |
| 594 | 32,36 | 6,68 | 5,83 | 184,6 |  |  |  |  |  |
| 742,5 | 32,36 | 9,44 | 6,4 | 198,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | 16,5 | 10,4 |
| 891 | 26,61 | 5,31 | 8,22 | 214,33 |  |  |  |  |  |
| 1039,5 | 11,89 | 3,24 | 18,71 | 214,04 | < 0,1 | < 0,1 | - | 19,7 | 11,5 |
| 1188 | 10,59 | 3,24 | 19,03 | 191,86 |  |  |  |  |  |
| 1336,5 | 21,13 | 3,35 | 19,36 | 403,9 | < 0,1 | < 0,1 | - | 35 | 18,6 |
| 1485 | 10,59 | 3,35 | 19,68 | 197,71 |  |  |  |  |  |
| 1633,5 | 18,84 | 3,47 | 19,84 | 367,39 | < 0,1 | < 0,1 | - | 32,9 | 17,5 |
| 1782 | 5,96 | 3,41 | 19,98 | 97,66 |  |  |  |  |  |
| 1930,5 | 30,9 | 3,56 | 20,11 | 617,26 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2079 | 11,89 | 3,67 | 20,63 | 233,31 |  |  |  |  |  |
| 2227,5 | 9,44 | 3,35 | 21,5 | 189,75 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2376 | 11,89 | 3,5 | 22,39 | 254,42 |  |  |  |  |  |
| 2524,5 | 9,77 | 4,73 | 23,36 | 199,7 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2673 | 6,17 | 4,22 | 24,49 | 110,23 |  |  |  |  |  |
| 2821,5 | 6,17 | 4,73 | 25,7 | 101,82 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 1,2 | 0,3 | 104 | 35 | 18,6 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 37,58 | 6,68 | 27,23 | 1007,01 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 8,41 | 4,68 | 11,61 | 81,13 | < 0,1 | < 0,1 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 10,23 | 9,77 | 6,42 | 19,47 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7485 | 17,18 | 14,96 | 10 | 84,47 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 (Цепи питания)

(Для 2 категории)

| f, МГц | Uизм, мкВ | Uп, мкВ | R, Ом | Uс, мкВ | ∆i | Kзат (дБ) если ∆>δ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2к | 3к |
| Измерение в проводе "Фаза" |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение в проводах "Ноль", "Защитное зануление" |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 (Цепи питания)

(Для 3 категории)

| f, МГц | Uизм, мкВ | Uп, мкВ | R , Ом | Uс, мкВ | ∆i | Kзат (дБ) если ∆>δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3к |
| Измерение в проводе "Фаза" |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Измерение в проводах "Ноль", "Защитное зануление" |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 (Режимы)

| № п/п | Режимы обработки информации | Вид кода (им-пульсный, потенциаль-ный) | Коэффи-циент, учиты-вающий разряд-ность кода | Длительность единичного импульса в тестовой по-сылке t, с | Тактовая час-тота последо-вательности импульсов в структуре тест-сигнала, Fт, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) | импульсный | 1 | 1,89090e-09 | 264425 |
| 2 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) | импульсный | 1 | 3,36700e-09 | 148500 |
| 3 | Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) | импульсный | 1 | 1,66667e-10 | 3000000 |
| 4 | Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) | импульсный | 1 | 1,00000e-08 | 50000 |
| 5 | Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) | импульсный | 1 | 6,66667e-10 | 750000 |
| 6 | Режим набора информации с клавиатуры (USB) | импульсный | 1 | 6,68003e-07 | 748,5 |
| 7 | Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") | импульсный | 1 | 8,00000e-09 | 62500 |
| 8 | Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") | импульсный | 1 | 4,00000e-09 | 125000 |