Таблица 1 (Итоговая таблица)

(Для 2 категории)

| Состав ТС | Зона | 2 категория |  |  | 3 категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стац. | Воз. | Нос. | Стац. | Воз. | Нос. |
|  | R2, м | 153,2 | 39,4 | 20,8 | 109,4 | 39,4 | 20,8 |
|  | r1, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | r1', м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 2 (Итоговая таблица)

(Для 3 категории)

| Состав ТС | Зона | 3 категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стац. | Воз. | Нос. |
|  | R2, м | 109,4 | 39,4 | 20,8 |
|  | r1, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | r1', м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 3 (Расчеты)

(Для 2 категории)

| Fс, МГц | Uс+ш, мкВ | Uш, мкВ | Ka 1/м | Ec, мкВ/м | r1, м |  | r1’, м |  | R2 Стационарные м |  | R2 Возимые, м |  | R2 Носимые, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188,875 | 35,65 | 6,51 | 7,1 | 248,86 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 43,8 | 43,8 | 14,8 | 14,8 | 14,3 | 14,3 |
| 226,65 | 31,62 | 6,46 | 6,91 | 213,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264,425 | 61,31 | 5,49 | 6,79 | 414,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302,2 | 246,04 | 16,85 | 6,68 | 1639,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339,975 | 31,62 | 5,87 | 6,62 | 205,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377,75 | 21,55 | 5,79 | 6,56 | 136,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415,525 | 23,63 | 8,38 | 6,46 | 142,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453,3 | 30,8 | 10,89 | 6,3 | 181,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528,85 | 98,97 | 8,45 | 6,01 | 592,64 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 30,7 | 30,7 | 18,6 | 18,6 |
| 566,625 | 17,66 | 5,56 | 5,91 | 99,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604,4 | 27,35 | 8,22 | 5,84 | 152,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642,175 | 47,64 | 8,61 | 6,03 | 282,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755,5 | 42,32 | 7,75 | 6,43 | 267,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831,05 | 47,64 | 9,9 | 7,06 | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868,825 | 23,96 | 4,88 | 7,77 | 182,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 906,6 | 34,71 | 8,04 | 8,59 | 290,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 43,8 | 43,8 | 30,7 | 30,7 | 18,6 | 18,6 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148,5 | 23,15 | 5,95 | 7,47 | 167,12 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 153,2 | 109,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 297 | 21,36 | 6,93 | 6,69 | 135,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445,5 | 39,67 | 9,27 | 6,33 | 244,16 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 16,5 | 16,5 | 11,5 | 11,5 |
| 594 | 56,23 | 10,86 | 5,83 | 321,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742,5 | 41,4 | 15,49 | 6,4 | 245,71 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 20,8 | 20,8 | 12,6 | 12,6 |
| 891 | 32,55 | 6,4 | 8,22 | 262,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039,5 | 8,7 | 3,91 | 18,71 | 145,41 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 24,1 | 24,1 | 13,7 | 13,7 |
| 1188 | 15,78 | 3,27 | 19,03 | 293,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1336,5 | 16,11 | 4,04 | 19,36 | 301,92 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 23 | 23 | 12,6 | 12,6 |
| 1633,5 | 18,77 | 4 | 19,84 | 363,84 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 39,4 | 39,4 | 20,8 | 20,8 |
| 1782 | 13,54 | 4,05 | 19,98 | 258,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930,5 | 16,18 | 4,46 | 20,11 | 312,77 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 34 | < 0,1 | 17,5 | < 0,1 |
| 2079 | 12,57 | 3,92 | 20,63 | 246,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2227,5 | 8,49 | 3,8 | 21,5 | 163,23 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 17,5 | < 0,1 | 9,1 | < 0,1 |
| 2376 | 7,6 | 3,52 | 22,39 | 150,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2524,5 | 8,19 | 3,32 | 23,36 | 174,89 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 14,8 | < 0,1 | 7,7 | < 0,1 |
| 2673 | 6,01 | 4,12 | 24,49 | 107,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2970 | 5,6 | 4,78 | 26,98 | 78,71 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 5,3 | < 0,1 | 2,8 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 153,2 | 109,4 | 39,4 | 39,4 | 20,8 | 20,8 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 17,64 | 4,76 | 27,23 | 462,52 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,5 | < 0,1 | 0,9 | < 0,1 | 0,6 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,5 | < 0,1 | 0,9 | < 0,1 | 0,6 | < 0,1 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 9,93 | 7,52 | 6,42 | 41,63 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7485 | 92,79 | 68,87 | 10 | 621,84 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 (Расчеты)

(Для 3 категории)

| Fс, МГц | Uс+ш, мкВ | Uш, мкВ | Ka 1/м | Ec, мкВ/м | r1, м | r1’, м | R2 Стационарные м | R2 Возимые, м | R2 Носимые, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3к | 3к | 3к | 3к | 3к |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188,875 | 35,65 | 6,51 | 7,1 | 248,86 | 1,2 | 0,3 | 43,8 | 14,8 | 14,3 |
| 226,65 | 31,62 | 6,46 | 6,91 | 213,89 |  |  |  |  |  |
| 264,425 | 61,31 | 5,49 | 6,79 | 414,62 |  |  |  |  |  |
| 302,2 | 246,04 | 16,85 | 6,68 | 1639,69 |  |  |  |  |  |
| 339,975 | 31,62 | 5,87 | 6,62 | 205,69 |  |  |  |  |  |
| 377,75 | 21,55 | 5,79 | 6,56 | 136,17 |  |  |  |  |  |
| 415,525 | 23,63 | 8,38 | 6,46 | 142,73 |  |  |  |  |  |
| 453,3 | 30,8 | 10,89 | 6,3 | 181,51 |  |  |  |  |  |
| 528,85 | 98,97 | 8,45 | 6,01 | 592,64 | < 0,1 | < 0,1 | - | 30,7 | 18,6 |
| 566,625 | 17,66 | 5,56 | 5,91 | 99,06 |  |  |  |  |  |
| 604,4 | 27,35 | 8,22 | 5,84 | 152,34 |  |  |  |  |  |
| 642,175 | 47,64 | 8,61 | 6,03 | 282,54 |  |  |  |  |  |
| 755,5 | 42,32 | 7,75 | 6,43 | 267,52 |  |  |  |  |  |
| 831,05 | 47,64 | 9,9 | 7,06 | 329 |  |  |  |  |  |
| 868,825 | 23,96 | 4,88 | 7,77 | 182,27 |  |  |  |  |  |
| 906,6 | 34,71 | 8,04 | 8,59 | 290,05 |  |  |  |  |  |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 1,2 | 0,3 | 43,8 | 30,7 | 18,6 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148,5 | 23,15 | 5,95 | 7,47 | 167,12 | 0,8 | 0,3 | 109,4 | 3,4 | 3,4 |
| 297 | 21,36 | 6,93 | 6,69 | 135,17 |  |  |  |  |  |
| 445,5 | 39,67 | 9,27 | 6,33 | 244,16 | < 0,1 | < 0,1 | - | 16,5 | 11,5 |
| 594 | 56,23 | 10,86 | 5,83 | 321,65 |  |  |  |  |  |
| 742,5 | 41,4 | 15,49 | 6,4 | 245,71 | < 0,1 | < 0,1 | - | 20,8 | 12,6 |
| 891 | 32,55 | 6,4 | 8,22 | 262,34 |  |  |  |  |  |
| 1039,5 | 8,7 | 3,91 | 18,71 | 145,41 | < 0,1 | < 0,1 | - | 24,1 | 13,7 |
| 1188 | 15,78 | 3,27 | 19,03 | 293,78 |  |  |  |  |  |
| 1336,5 | 16,11 | 4,04 | 19,36 | 301,92 | < 0,1 | < 0,1 | - | 23 | 12,6 |
| 1633,5 | 18,77 | 4 | 19,84 | 363,84 | < 0,1 | < 0,1 | - | 39,4 | 20,8 |
| 1782 | 13,54 | 4,05 | 19,98 | 258,14 |  |  |  |  |  |
| 1930,5 | 16,18 | 4,46 | 20,11 | 312,77 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2079 | 12,57 | 3,92 | 20,63 | 246,39 |  |  |  |  |  |
| 2227,5 | 8,49 | 3,8 | 21,5 | 163,23 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2376 | 7,6 | 3,52 | 22,39 | 150,81 |  |  |  |  |  |
| 2524,5 | 8,19 | 3,32 | 23,36 | 174,89 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2673 | 6,01 | 4,12 | 24,49 | 107,16 |  |  |  |  |  |
| 2970 | 5,6 | 4,78 | 26,98 | 78,71 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 | 109,4 | 39,4 | 20,8 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 17,64 | 4,76 | 27,23 | 462,52 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 9,93 | 7,52 | 6,42 | 41,63 | < 0,1 | < 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7485 | 92,79 | 68,87 | 10 | 621,84 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 (Цепи питания)

(Для 2 категории)

| f, МГц | Uизм, мкВ | Uп, мкВ | R, Ом | Uс, мкВ | ∆i | Kзат (дБ) если ∆>δ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2к | 3к |
| Измерение в проводе "Фаза" |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение в проводах "Ноль", "Защитное зануление" |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 (Цепи питания)

(Для 3 категории)

| f, МГц | Uизм, мкВ | Uп, мкВ | R , Ом | Uс, мкВ | ∆i | Kзат (дБ) если ∆>δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3к |
| Измерение в проводе "Фаза" |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Измерение в проводах "Ноль", "Защитное зануление" |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 (Режимы)

| № п/п | Режимы обработки информации | Вид кода (им-пульсный, потенциаль-ный) | Коэффи-циент, учиты-вающий разряд-ность кода | Длительность единичного импульса в тестовой по-сылке t, с | Тактовая час-тота последо-вательности импульсов в структуре тест-сигнала, Fт, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) | импульсный | 1 | 1,89090e-09 | 264425 |
| 2 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) | импульсный | 1 | 3,36700e-09 | 148500 |
| 3 | Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) | импульсный | 1 | 1,66667e-10 | 3000000 |
| 4 | Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) | импульсный | 1 | 1,00000e-08 | 50000 |
| 5 | Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) | импульсный | 1 | 6,66667e-10 | 750000 |
| 6 | Режим набора информации с клавиатуры (USB) | импульсный | 1 | 6,68003e-07 | 748,5 |
| 7 | Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") | импульсный | 1 | 8,00000e-09 | 62500 |
| 8 | Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") | импульсный | 1 | 4,00000e-09 | 125000 |