Таблица 1 (Итоговая таблица)

(Для 2 категории)

| Состав ТС | Зона | 2 категория |  |  | 3 категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стац. | Воз. | Нос. | Стац. | Воз. | Нос. |
| ТС | ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2, м | 6,2 | 4,2 | 2,7 | 6,2 | 4,2 | 2,7 |
|  | r1, м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | r1', м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2, м | 6,6 | 3,3 | 1,9 | 6,6 | 3,3 | 1,9 |
|  | r1, м | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | r1', м | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |

Таблица 2 (Расчеты)

(Для 2 категории)

| Fс, МГц | Uс+ш, мкВ | Uш, мкВ | Ka 1/м | Ec, мкВ/м | r1, м |  | r1’, м |  | R2 Стационарные м |  | R2 Возимые, м |  | R2 Носимые, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230,04 | 53,39 | 49,32 | 7,53 | 153,96 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155,1002 | 14,03 | 8,54 | 7,86 | 87,49 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 6,2 | 6,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 465,3006 | 9,38 | 6,78 | 6,38 | 41,36 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 2,3 | 2,3 | 2 | 2 |
| 775,501 | 15,51 | 9,38 | 6,44 | 79,55 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 4,2 | 4,2 | 2,6 | 2,6 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 6,2 | 6,2 | 4,2 | 4,2 | 2,6 | 2,6 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 5,61 | 5,03 | 27,23 | 67,64 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,5 | < 0,1 | 0,4 | < 0,1 | 0,3 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,5 | < 0,1 | 0,4 | < 0,1 | 0,3 | < 0,1 |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7485 | 20,23 | 15,98 | 9,77 | 121,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,5 | 6,4 | 5,68 | 8,44 | 24,89 | 0,2 | 0,2 | < 0,1 | < 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | < 0,1 | < 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775,501 | 10,42 | 7,44 | 6,44 | 46,98 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 6,6 | 6,6 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,9 |
| 1085,7014 | 5,15 | 4,38 | 18,58 | 50,33 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 3,3 | 3,3 | 1,9 | 1,9 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 6,6 | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 1,9 | 1,9 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 5,53 | 5,03 | 27,23 | 62,57 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,5 | < 0,1 | 0,4 | < 0,1 | 0,3 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,5 | < 0,1 | 0,4 | < 0,1 | 0,3 | < 0,1 |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 (Расчеты)

(Для 3 категории)

| Fс, МГц | Uс+ш, мкВ | Uш, мкВ | Ka 1/м | Ec, мкВ/м | r1, м | r1’, м | R2 Стационарные м | R2 Возимые, м | R2 Носимые, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3к | 3к | 3к | 3к | 3к |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230,04 | 53,39 | 49,32 | 7,53 | 153,96 | 0,7 | 0,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,7 | 0,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155,1002 | 14,03 | 8,54 | 7,86 | 87,49 | 0,5 | 0,2 | 6,2 | 2,2 | 2,2 |
| 465,3006 | 9,38 | 6,78 | 6,38 | 41,36 | < 0,1 | < 0,1 | - | 2,3 | 2 |
| 775,501 | 15,51 | 9,38 | 6,44 | 79,55 | < 0,1 | < 0,1 | - | 4,2 | 2,6 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 6,2 | 4,2 | 2,6 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 5,61 | 5,03 | 27,23 | 67,64 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7485 | 20,23 | 15,98 | 9,77 | 121,2 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,5 | 6,4 | 5,68 | 8,44 | 24,89 | 0,2 | < 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,2 | < 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775,501 | 10,42 | 7,44 | 6,44 | 46,98 | < 0,1 | < 0,1 | 6,6 | 2,5 | 1,9 |
| 1085,7014 | 5,15 | 4,38 | 18,58 | 50,33 | < 0,1 | < 0,1 | - | 3,3 | 1,9 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | 6,6 | 3,3 | 1,9 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 5,53 | 5,03 | 27,23 | 62,57 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 (Цепи питания)

(Для 2 категории)

| f, МГц | Uизм, мкВ | Uп, мкВ | R, Ом | Uс, мкВ | ∆i | Kзат (дБ) если ∆>δ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2к | 3к |
| Измерение в проводе "Фаза" |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение в проводах "Ноль", "Защитное зануление" |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 (Цепи питания)

(Для 3 категории)

| f, МГц | Uизм, мкВ | Uп, мкВ | R , Ом | Uс, мкВ | ∆i | Kзат (дБ) если ∆>δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3к |
| Измерение в проводе "Фаза" |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Измерение в проводах "Ноль", "Защитное зануление" |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 (Режимы)

| № п/п | Режимы обработки информации | Вид кода (им-пульсный, потенциаль-ный) | Коэффи-циент, учиты-вающий разряд-ность кода | Длительность единичного импульса в тестовой по-сылке t, с | Тактовая час-тота последо-вательности импульсов в структуре тест-сигнала, Fт, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Windows 10 | импульсный | 1 | 1,86303e-09 | 268380 |
| 2 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Windows 10 | импульсный | 1 | 3,22372e-09 | 155100,2 |
| 3 | Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Windows 10 | импульсный | 1 | 6,70241e-09 | 74600 |
| 4 | Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Windows 10 | импульсный | 1 | 3,33333e-10 | 1500000 |
| 5 | Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Windows 10 | импульсный | 1 | 1,00000e-08 | 50000 |
| 6 | Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Windows 10 | импульсный | 1 | 6,68003e-07 | 748,5 |
| 7 | Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 | импульсный | 1 | 8,00000e-09 | 62500 |
| 8 | Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Windows 10 | импульсный | 1 | 4,00000e-09 | 125000 |
| 9 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 | импульсный | 1 | 1,86303e-09 | 268380 |
| 10 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 | импульсный | 1 | 3,22372e-09 | 155100,2 |
| 11 | Режим обработки информации видеосистемой 1920x1080/60 ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 | импульсный | 1 | 6,70241e-09 | 74600 |
| 12 | Режим записи и/или считывания информации на SSD (PCI-E) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 | импульсный | 1 | 3,33333e-10 | 1500000 |
| 13 | Режим записи и/или считывания информации на SSD (блок электроники) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 | импульсный | 1 | 1,00000e-08 | 50000 |
| 14 | Режим набора информации с клавиатуры (USB) ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 | импульсный | 1 | 6,68003e-07 | 748,5 |
| 15 | Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 | импульсный | 1 | 8,00000e-09 | 62500 |
| 16 | Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") ОС Astra Linux Common Edition 2.12.40 | импульсный | 1 | 4,00000e-09 | 125000 |